附件：传感智能积木机器人参数

包一：

| 产品名称 | 参数 | 数量 | 单价 | 总价合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工智能机器人 | 1、外观：人形外观，银色；尺寸：高370*宽192*厚106（mm）左右；约2.05kg；材质：铝合金结构、AL+PC+ABS外壳；伺服舵机：≥17个自由度（DOF）；工作温度：≥0℃～40℃； 2、主芯片及存储器：STM32F103RDT6+Broadcom BCM2837 1.2GHz 64-bit quad-core ARMv8 Cortex-A53；运行内存（RAM）容量：≥1GB；内部存储（ROM）容量：≥16GB；操作系统：Raspbian； 3、Wifi：支持Wi-Fi 2.4G； 4、支持802.11b/g/n快速上网连接； 5、支持蓝牙：BT 4.1； 6、适配器输入：≥100V-240V~50/60Hz 1.6A； 7、适配器输出：DC ≥9.6V，4A。 8、音频：喇叭：4Ω，2W， Φ25mm立体声喇叭 2个，位于耳朵左右两侧； 9、麦克风：1个，在无阻断开阔空间下有效拾音距离约1米左右；支持通过麦克风语音控制机器人； 10、视觉：≥800万像素 定焦；灯效：眼部三色LED灯 *2，胸部三色LED呼吸灯 *3，麦克风绿色指示灯*1。 11、传感器：九轴运动控制（Motion Tracking）传感器 *1，主板温度检测传感器 *1；外围接口：HDMI*1；USB*2；GPIO*40；POGO 4PIN磁吸扩展口*6，标准DC电源接口 外径Φ5.5 ； 12、主要按键数量：1、胸口电源键*1；头顶紧急停止键*1； 13、控制方式：手机APP 或语音控制。 14、舵机参数：重量（g）：≥50g；输出扭矩（12kg）：≥6.5V:8kg*cm；8.5V:8kg*cm；齿轮减速比：≥1/333；角度范围：≥180°（加上偏移正负30°）；输出电压：≥6V-9V(典型值：7.4V)；转速（秒/60°）：6.5V:≥0.238sec/60°；8.5V：≥0.198sec/60°；工作电流：满载0.9A/堵转2A；电压范围：≥9V-15V；精度：空载1/3° 带载1°；工作指令：数字格式； 15、胸前灯提示状态：充电中：未开机：浅蓝呼吸灯；开机：绿色呼吸灯；充电完成：未开机：浅蓝常亮；开机：绿色常亮；低电量：红灯闪烁；待机：蓝灯渐变呼吸；正常联网运行：绿灯常亮；网络等待链接：语音提示；网络未链接：语音提示； 16、舵机数量≥17个自由度，可走动、可灵活模拟人类肢体动作，头部 1DOF，双手 3DOF*2，双脚 5DOF*2； 17、支持第一视角，定焦800W万像素摄像头，位于头部额头中间；用于拍照等功能；具有人脸分析，人脸跟踪，手势识别等功能； 18、按键功能：胸前按键：未开机状态下，下按1.5秒（可以实现0.7秒，未实施）可开启机器人；开机状态下，短按按键，可进入单次语音识别功能；连续两次短按按键，可实现连续语音识别；长按3秒可关闭机器人；头顶紧急停止按键：机器人工作状态下，按下紧急停止键，机器人立刻断电。 19、电池：1. ≥2750mAh 7.24V 锂电池；2. 充电时长为≥2小时；20、续航：电池充满正常使用工作时间：约50分钟；电池充满待机时间（站立）：约100分钟； 21、电源接口：后腰部设置1个标准DC接口 Φ5.5mm，作为充电接口； 22、USB功能：USB v2.0接口*2，用于外接USB设备（如键盘鼠标等）以及机器人的升级和维护，及开发者调试。HDMI-B接口*1,用于外接显示扩展（显示器/投影仪等）； 23、配套App：支持共Wifi网络下接入机器人；支持共Wifi网络下控制机器人，包括“运动控制”“Blockly编程”“回读编程”“传感器”“社区”等；支持下载使用云端各种最新资源； 24、基本功能应包含： A、机器人采用基于Linux的开源软件架构，支持用户直接调用并集成量的Raspberry Pi的开源软件模块； B、专属学习APP，支持iOS和Andriod等主流移动设备； C、支持BLockly、Python、Java、C/C++等多种编程语言学习及应用开发； D、内建智能AI系统，提供语音交互、语义识别、人脸识别等智能技术的学习； E、支持人形机器人动作步态学习及设计； F、支持多种传感器应用学习及设计开发，满足多种AI领域学习和开发需求； G、支持学习数据分析，提供学习交流社区等。 25、包装：行李箱包装，尺寸为≥508mm*330mm*188mm； 26、主要配件清单： A、快速指南：≥1份； B、保修卡：≥1张； C、锂电池：≥1个； D、电源适配器：≥1个； E、电源线：≥1个； F、备件包：≥1包（线材、螺丝）； G、螺丝刀：≥1个； H、包装箱：≥1个； I、传感器套件：≥1套（部分型号选配）； J、备用锂电池：≥1个（部分型号选配）； K、座充：≥1个（部分型号选配）； 27、提供产品通过3C认证；（提供3C认证复印件加盖投标人公章） 28、提供产品制造商授权书原件或复印件加盖投标人公章； 29、提供产品制造商售后服务承诺函原件或复印件加盖投标人公章； 30、支持参加全国中小学电脑制作活动人工智能赛项。 | 1 |  |  | 能参加电教馆人工智能高中组比赛 |
| 人工智能地图包 | 人工智能高中组智慧交通场地地图和道具 | 1 |  |  | 能参加电教馆人工智能高中组比赛场地 |
| 人工智能积木机器人 | 一、控制器部分： 采用AVR系列芯片（Atmega328PB），时钟频率：16Mhz，程序存储器：32K，EEPROM:1024 bytes。内置2.4G无线模块，可选128个信道。集成2路电机驱动（单路1.5A，最大输入11v电压）、3路大电流舵机接口、8路模拟输入口、1路蜂鸣器、1路可自定义按钮、1路I2C（可接显示屏）。 二、遥控器部分 采用AVR系列芯片，时钟频率：16Mhz，程序存储器：32K，EEPROM:1024 bytes。内置2.4G无线模块，可选128个信道。集成2路震动电机、1路蜂鸣器。可用户自定义编程。 三、整机架构 全铝合金金属车身。工业级金属机械手臂，采用卡簧式固定连接方式。 四、其他部件 2个8.4v300转/分钟金属电机，2个15kg大扭力金属舵机（配金属舵盘）。2个直径65cm的橡胶轮胎、5个抗干扰地面灰度传感器。1个额定电压5v，370真空气泵，集成气动电池阀控制电路。7.4v2600MA锂电。 五、软件编程 采用scratch3.0图形化编程，并支持Arduino IED 编程。 | 10 |  |  |  |
| 比赛场地及任务模型 | 1、含1143mm*2362mm场地一张 2200mm*1400mm一张，共两张图纸 2、含比赛规则中所有场地比赛任务模型 3、所有场地图纸和任务模型符合RoboAman国际机器人挑战赛规则要求 4、提供场地搭建图纸 | 1 |  |  |  |

包二：

| 产品名称 | 参数 | 数量 | 单价 | 总价合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科创积木机器人 | 1. *能够参加“ITI普及赛”竞赛。 2. *机械零件完全兼容乐高，基本尺寸单位为4mm的整数倍，使用过程不需要螺钉、胶水、胶带等辅助材料。 3. 零件总数：不少于260个，种类不少于60种 4. 控制器1套，性能指标如下： a) 微处理器性能不低于：内核ARM 32位的Cortex-M3，主频72MHz、512K FLASH、64K SRAM。 b) 提供用户可用EEPROM，数量不低于32个。 c) 可保存多条用户程序，且数量不少于12个 d) 支持USB有线下载。 e) *支持WiFi无线下载。 f) *配有彩色显示屏，分辨率不低于240*320。 g) 按键数量4个，其中3个可做传感器使用。 h) *I/O口：不少于12路，RJ116P6C形式，支持模拟输入、数字输入和数字输出3种功能，另外还支持I²C、UART、RS485等通讯协议。 i) 电机口：不少于4路，RJ116P6C形式，支持直流电机的开环和闭环控制。 j) 内置蜂鸣器。 k) 电源：标配7.4V1500mAh锂电池和充电器，锂电池可拆下单独充电。 l) *系统：控制器内置系统，可直接读取或控制I/O口和电机口的状态，可直接读取通讯端口的数据，可直接读取或设置EEPROM的值，可直接设置屏幕背光开关、蜂鸣器开关、WiFi开关和WiFi热点名。 m) 编程方式：Scratch编程形式，提供匹配的函数模块和封装模块，易学易用。同时支持C语言编程，库函数开放。 5. *地面灰度传感器5套，性能不低于：调制型自发光，最黑和最白电压信号差大于4V或控制器读取差值大于总量程80%。 6. 闭环大电机2套，性能不低于：闭环控制，角度控制精度1°，测速控制精度160-170RPM，运行扭矩约30oz*in，失速扭矩约60oz*in。 7. 闭环小电机2套，性能不低于：闭环控制，测速控制精度240-250RM，运行扭矩约11oz*in，失速扭矩约17oz*in。 8. *课程设置：课时数不少于8节，提供当赛季ITI普及赛参考解决方案，包含搭建图纸、例 | 9 |  |  | 能参加电教馆ITI普及赛及ITI世界锦标赛，产品须有生产厂家授权 |
| ITI普及赛场地套装 | 1. *符合“ITI普及赛”竞赛要求。 2. 地图材质为510刀刮布，水性油墨彩色印刷。尺寸为220*120cm。 3. 能够完成本赛季“ITI普及赛”规则中公布的所有任务任务模型的搭建。 4. 包含任务模型搭建图纸和场地布置所需的辅料。 | 1 |  |  | 能参加电教馆ITI普及赛及ITI世界锦标赛，产品须有生产厂家授权 |