关于电表的改装与组装研究

束 子

摘要：电路分析需要针对电路的各类参量进行测量，测量电路的各类参量则需要依靠各种电表来完成。为了测量电路的各类参量，人们便需要在灵敏电流计的基础上改装旨在直接测量各类参量的各种电表；为了使得电表的使用更为便捷，人们又常需要把多量程同类电表或多用途不同电表组装成所谓的“多用电表”。因此，关于“电表的改装”和“电表的组装”问题，便自然的成为高中物理中的基础性问题。本文分别针对“电表的改装”和“电表的组装”等问题而实施较为系统和较为理性的研究，并以实例来呈现相应的研究成果。希望相应的研究对同行们的教学工作和对同学们的学习行为都能够形成积极而有效的启迪。

关键词：电表；表头；电表改装；电表组装

在针对电路而作定量分析的过程中，不可避免要涉及到电路各类参量的测量问题；在针对电路各类参量实施测量时，则无法回避各种电表的运用问题。于是，这自然的派生出了所谓的“电表的改装”问题。为了在运用电表实施测量时具有某种便利，人们通常希望把不同量程的同种类型电表或不同功能的不同类型电表组装成多用电表。于是，这又自然的派生出了所谓的“电表的组装”问题。

接下来依次对“电表的改装”和“电表的组装”等两类问题作理性层面上的研究。

1 电表的改装研究

磁电式电表都是在灵敏电流计（俗称“表头”）的基础上改装而成，所以关于电表的改装研究我们需要从“表头”的研究起步。

1-1 关于“表头”的研究

1-1-1 “表头”的结构特征

图1

G

在电路原理图当中，“表头”通常用如图1所示的符号来表示，而其结构则主要由如下几个部分所组成，即：第一，固定磁体所形成的辐向均匀磁场而如图2（a）所示；第二，可绕固定轴转动的线圈而如图（b）所示；第三，与可转动线圈相连接的螺旋弹簧而如图（c）所示；第四，随线圈一起转动的指针及指针所指示的刻度盘（刻度盘图中略去）。

（a）

（b）

（c）

图2

1-1-2 “表头”的工作原理

若线圈匝数为N、面积为S，线圈两侧边所在处的磁感应强度为B，线圈中所通以的电流为I，则其所受安培力矩应为

线圈在安培力矩作用下将改变转动状态而旋转，转动了的线圈又将带动与之相连接的螺旋弹簧而将其收紧，被收紧了的螺旋弹簧将对线圈施加与安培力矩MB反向的扭转力矩MS，由于螺旋弹簧的扭转力矩MS遵从转动形变的“胡克定律”而与旋转的角度θ成正比，即

所以当螺旋弹簧的扭转力矩MS与安培力矩MB大小相等时，即当

（*）

时，指针便会随着线圈转过θ角度而指示在刻度盘上的特定位置处，我们便可以在刻度盘上以（*）式为基础而将旋转角度θ转换为电流I而将其测出。

1-1-3 “表头”的参量确定

图3

R1

E

R2

G

S2

S1

r

关于“表头”的电学参量，主要是指满偏电流Im、“表头”内阻rG和满偏电压Um；而关于“表头”的电学参量确定，则通常是所谓：满偏电流Im“读”出来、“表头”内阻rG“测”出来和满偏电压Um“算”出来。在这里，基于满偏电流Im而从其刻度盘上“读”出来和基于满偏电压Um而根据欧姆定律（Um=ImrG）“算”出来自不必多说，需要说一说的是测量“表头”内阻rG而采用的“半偏法”。

例题1：如图3所示是“半偏法”测“表头”内阻rG的实验电路，其测量实验的操作步骤依次如下：①按图3所示连接电路；② 闭合电键S1，调节滑动变阻器实际接入电路的阻值R1，使“表头”满偏（即：使“表头”示数为Im）；③保持滑动变阻器接入电路的阻值R1不变，再闭合电键S2，并调节电阻箱实际接入电路的阻值R2，使“表头”半偏（即：使“表头”示数为0.5Im）；④读出电阻箱接入电路的阻值R2，则可得“表头”内阻rG的测量值为

（**）

（1）试分析上述实验操作步骤的合理性，并指出保证测量值精度的条件；

（2）试分析上述实验系统误差产生原因，并指出该系统误差的偏离方向。

解答：（1）相应于步骤②应有

当在步骤③中将电阻箱并接于“表头”时，电路总电阻将变小而干路中的电流将变大；考虑到电池内阻r一般很小，所以若

r + R1 ≈ R1 >> rG ≈ R2      （***）

则由于步骤③的操作将使得干路中电流的增加量可以忽略不计，而在此近似条件下的实验操作步骤③，便自然的保证了实验操作步骤④的合理性。显然，保证形如（**）式所给出的测量值精度的相应条件应该由（***）式所给出，或者更为简洁的表为

R1 >> R2                  （****）

（2）事实上，步骤③的相应操作将使得干路电流略大于Im，这样在步骤④的相应操作中流经R2的电流就略大于流经“表头”的电流，而由“并联电路按电阻成反比分流”的规律便可知：电阻箱实际接入电路的电阻R2略小于“表头”内阻rG。

可见：“半偏法”测“表头”内阻的实验，其系统误差的偏离方向是：测量值偏小。

实际上，相应于步骤③应有

这样在忽略电池内阻r的基础上便不难解得：“表头”内阻rG的理论值为

（*****）

1-2 关于“电压表”改装

1-2-1 “电压表”改装结构

关于“电压表”的改装结构，其实可用如图4而给出简要的描绘。即：在“表头”的基础上串联大阻值电阻R而改装为电压表。

图4

G

Im

rG

R

V

1-2-2 “电压表”改装原理

关于“电压表”的改装原理，其实可用极为简洁的文本表述为：“电压表”的改装原理是所谓的“串联分压原理”。

1-2-3 “电压表”改装计算

例题2：若在如图4所示的“电压表”改装电路中，“表头”内阻和满偏电流分别为rG和Im，欲将其改装为量程为UL的电压表，则相应的串联电阻R为多大？

解答：若在改装的电压表两端加上量程电压UL，则流经“表头”的电流应为其满偏电流Im。于是由

即可得：串联电阻R为

1-3 关于“电流表”改装

图5

A

G

r

Im

rG

1-3-1 “电流表”改装结构

关于“电流表”的改装结构，其实可用如图5而给出简要的描绘。即：在“表头”的基础上并联小阻值电阻r而改装为电流表。

1-3-2 “电流表”改装原理

关于“电流表”的改装原理，其实可用极为简洁的文本表述为：“电流表”的改装原理是所谓的“并联分流原理”。

1-3-3 “电流表”改装计算

例题3：若在如图:5所示的“电流表”改装电路中，“表头”内阻和满偏电流分别为rG和Im，欲将其改装为量程为IL的电流表，则相应的并联电阻r为多大？

解答：若流经改装的电流表的电流为量程电流IL，则流经“表头”的电流应为其满偏电流Im，而流经并联电阻的电流则应为量程电流与“表头”满偏电流之差（IL－Im）。于是由

即可得：并联电阻r为

图6

Ω

G

Im

rG

R0

E

红

黑

r

1-4 关于“欧姆表”改装

1-4-1 “欧姆表”改装结构

关于“欧姆表”的改装结构，其实可用如图6而给出简要的描绘。即：在“表头”的基础上串联阻值可变的调零电阻R0和电池而改装为欧姆表。

1-4-2 “欧姆表”改装原理

关于“欧姆表”的改装原理，其实可以简要的归结为：“欧姆表”的改装原理是“闭合电路的欧姆定律”。

1-4-3 “欧姆表”改装计算

例题4：如图6所示的“欧姆表”改装电路中，电池电动势E=1.5V，内电阻r很小而可以忽略不计，“表头”内阻rG=100Ω，满偏电流为Im=1mA。则

（1）该欧姆表的内阻为多大？

（2）该欧姆表刻度盘正中的示数为多大？

（3）使用该欧姆表前作“电调零”操作时，调零电阻实际接入电路的阻值R0为多大？

（4）使用该欧姆表测某电阻R的阻值时，流经“表头”的电流为0.6Im，则该电阻阻值R为多大？

解答：（1）欧姆表的内阻，应等于其处于“电调零”状态下的阻值，所以有

（2）对欧姆表作“调零”操作，即将其红、黑表笔直接短接后将其示数调到电阻的零刻度处，而电阻的零刻度对应的是电流的满偏，于是

欧姆表刻度盘正中位置对应的电流刻度应该是所谓的“半偏”，于是

由此可解得：欧姆表刻度盘正中的示数（即所谓的“中值电阻”）为

（3）欧姆表的内阻，应等于其串接的各个组成部分的总阻值，即

而

所以有

（4）当流经“表头”的电流为0.6Im时，应有

因此可解得

2 电表的组装研究

将多个（或多种）电表组装在一起而共用同一个“表头”，相应举措应该同时具备着“节约”和“便利”的双重功能；而电表的组装，通常又分为“同种类型电表多量程组装”和“不同类型电表多用途组装”等两种情况。

2-1 同类电表多量程组装

G

+

R1

R2

Im

UL2

图7

rG

UL1

2-1-1 双量程电压表的组装

例题5：如图7所示的实验室常见双量程电压表是在满偏电流为Im=1mA、内阻为rG=200Ω的“表头”基础上改装而成，若两个量程分别为3V和15V，则

（1）图7中所表示的两个量程的值分别为：UL1=       V和UL2=       V；

（2）图7中所连接的两个电阻阻值分别为：R1=        Ω和R1=        Ω。

解答：（1）由于电压表的改装遵循“串联分压原理”，而串联按电阻成正比分压，由此知：图7中在“表头”基础上串联R1的电压表其量程UL1较小；图7中在“表头”基础上串联（R1+R2）的电压表其量程UL2较大。所以有

UL1=3V            UL2=15V

（2）由欧姆定律及电压表改装电路可得

由此即可解得

G

+

r1

r2

Im

IL2

图8

rG

IL1

所以应依次填充：（1）3、15；（2）2800、12000。

2-1-2 双量程电流表的组装

例题6：如图8所示的实验室常见双量程电流表是在满偏电流为Im=1mA、内阻为rG=200Ω的“表头”基础上改装而成，若两个量程分别为0.6A和3A，则

（1）图8中所表示的两个量程的值分别为：IL1=       A和IL2=       A；

（2）图8中所连接的两个电阻阻值分别为：r1=        Ω和r1=        Ω。

解答：（1）由于电流表的改装遵循“并联分流原理”，而并联按电阻成反比分流，由此知：图8中在“表头”基础上并联（r1+r2）的电流表其量程IL1较大；图8中在串接了r2的“表头”基础上并联r1电流表其量程IL2较小。所以有

IL1=3A            IL2=0.6A

（2）由欧姆定律及电流表改装电路可得

由此即可解得

所以应依次填充：（1）3、0.6；（2）、。

2-1-3 多倍率欧姆表的组装

1

S

G

Im

rG

2

图9

例题7：如图9所示的是某多倍率欧姆表改装电路的一部分（只画出其中两个倍率所对应的电路），若“表头”内阻rG=200Ω，满偏电流Im=1mA，两节内阻均可忽略的电池电动势分别为E1=1.5V和E2=3V，则

（1）在A、B两表笔中      是红表笔；

（2）当电键S接“1”并处于“电调零”状态时，相应的调零电阻实际接入电路的阻值R01=           Ω；

（3）当电键S接“2”并处于“电调零”状态时，欧姆表的内阻R2=         Ω；

（4）若电键S接“1”时对应的倍率是“×50”，则欧姆表刻度盘中值处所标定的数字是        ，而电键S接“2”时对应的倍率是           ；

（5）除了通过改变电池电动势来改变欧姆表的倍率外，试给出另一种改变欧姆表倍率的方法：                                                          。

解答：（1）凡有极性的电表，在正常工作时规定：其电流从正接线柱（或正极插孔）流入而从负接线柱（或负极插孔）流出，由于欧姆表的红、黑表笔分别插入正极插孔和负极插孔，所以红表笔应与欧姆表内电池的负极相连，即应填充：A。

（2）所谓“电调零”状态是指：红、黑表笔直接短接时流经“表头”的电流为满偏电流Im（对应的是电阻的零刻度线），所以应有

由此解得

即应填充：1300。

（3）当电键S接“2”时，由于电池内阻可以忽略不计，所以对应的欧姆表内阻应该等于“表头”内阻与调零电阻之和，即

而注意到“电调零”状态的物理意义为

于是可得

即应填充：3000。

（4）当电键S接“1”时，对应的欧姆表内阻为

考虑到欧姆表中值电阻与其内阻相等，即

由于该档的倍率为“×50”，所以欧姆表刻度盘中值处所标定的数字应为：。

当电键S接“2”时，对应的欧姆表内阻和对应的中值电阻为

可见当电键S接“2”时对应的倍率应为：“×100”。

所以应依次填充：30，×100。

（5）由于欧姆表刻度盘中值处标定的数字为“30”，所以欧姆表某一档的倍率便应为其中值电阻与中值处所标定的数字之比。考虑到欧姆表某一档的中值电阻由该档电池电动势与“表头”的满偏电流所决定，即

欲通过改变欧姆表某一档的中值电阻而改变其倍率，相应的方法除了改变电池电动势还可以改变“表头”的满偏电流。而改变“表头”满偏电流的相应操作可以是在原有“表头”基础上并接电阻而实现。所以应填充：在“表头”基础上并接电阻。

1

图10

G

r

Im

rG

R

3

红

黑

S

2

2-2 不同电表多用途组装

2-2-1 “多用电表”组装研究

例题8：如图10所示的是将“电压表”、“电流表”和“欧姆表”组装在一起的一个最简单的“多用电表”改装电路，若图中参量（灵敏电流计G的内阻rG和满偏电流Im，电池电动势E，定值电阻r和R等）均为已知，且电池内阻不计，则

（1）当电键S接      时是电流表，其量程为IL=                ；

（2）当电键S接      时是电压表，其量程为UL=                ；

（3）当电键S接      时是欧姆表，其中值电阻为=                。

图11

G0

Im0

rG0

解答：关于电流表的相关计算相对较为简单，因为电流表是在“表头G”的基础上改装而成；关于电压表和欧姆表的计算则相对较为复杂，因为电压表和欧姆表是在形如图11所示的“等效表头G0”基础上改装而成。

（1）根据电流表改装的相应规律可得

由此解得：电流表的量程为

所以应依次填充：1，。

（2）如图11中“等效表头G0”的满偏电流和内阻分别为

根据电压表改装的相应规律可得

由此解得：电压表的量程为

所以应依次填充：3，。

（3）根据欧姆表改装的相应规律可得

由此解得：欧姆表的中值电阻为

Im

rG

图12

黑

红

所以应依次填充：2，。

2-2-2 “多用电表”问题实例

例题9：如图12所示是双量程（或双倍率）多用电表的改装电路，其中：电池内阻据可忽略而电动势分别为E1=0.9V、E2=9.0V，“表头G”的内阻为rG=290Ω，满偏电流为Im=5mA，电流表的两个量程分别为I0和10I0，则

（1）当选择开关S接     和     时是电压表，其中接     时的量程较大；

（2）当选择开关S接     和     时是电流表，其中接     时的量程较大；

（3）当选择开关S接     和     时是欧姆表，其中接     时的倍率较大；

（4）当选择开关S接“4”而红、黑表笔之间接阻值为R=900Ω的电阻时，“表头”示数等于0.5Im，则r1=           Ω，r2=          Ω。

解答：第（1）、（2）、（3）三小题要求指认三种电表的结构特征并针对三种电表而比较其量程，相对较为简单而可以直接给出判断依次如下

（1）应依次填充：5、6、6；

（2）应依次填充：1、2、1；

（3）应依次填充：3、4、4；

（4）由于S接“4”而红、黑表笔之间接电阻R=900Ω时“表头”示数为0.5Im，所以应有

于是S接“2”时电流表的量程为

且

而S接“1”时又应有

由此即可解得

所以应依次填充：29、261。