“光敏电阻的识别与应用”的教学设计

南京市金陵中学  张启军

摘要：这是一个的专题型项目式学习的教学设计，运用了STEM的教育理念，通过生活中遇到的实际问题引出光敏电阻，利用教授、讨论、实验、演示以及项目研究等教学方法，结合科学、物理、数学、技术以及工程的知识形成最终的问题解决。并让学生通过设计、制作、测试、完善、交流等完成自己的工程获得知识与能力的提高。

关键词：光敏电阻   识别   应用

一、课标分析

［本课内容在课程标准中的相关条目］

认识常见的传感器，能用多用电表检测传感器。

例　常见的传感器有光敏传感器、热敏传感器、磁敏传感器、声敏传感器、气敏传感器、力传感器和位移传感器等。

知道传感器的作用及其应用。

例 不同的传感器可以用来收集不同的信息，并把它转变为电信号。

对课标的分析：

- 选择常见的传感器作为教学的载体，通过外形观察能认识传感器，利用万用表能简单测量其物理量；

- 知道选定传感器采集哪些的信号量，了解其在生活中的控制电路的应用。

二、教材分析

本节课是普通高中通用技术选修1《电子控制技术》第二章第一节的内容。电子控制系统中的信息获取与转换是由输入部分完成的。传感器接受外界各种信息的物理量（如湿度、温度、光、压力、磁、超声波等）或者化学量（如化学物质的味道、气味或某种化学成分），将它们转换成易于处理和传输的电信号，传输给控制部分进行处理。因此，传感器是电子控制系统中唯一的信号源，在电子控制系统中是必不可少的。所以，本节课内容是电子控制技术的源头，是学好电子控制技术的基础。根据课标要求，以及学校实际情况，选择“设计制作一个自动控制的小产品”专题性项目设计展开。自动控制的小产品一般包含信号采集部分、数据处理部分及动作执行部分组成，信号采集部分一般都由传感器去实现，光敏电阻是一种在生活中应用广泛的常见传感器。本节课选择光敏电阻来讲述信息采集及简单控制应用。

三、学情分析

学生对电阻、二极管等常见的元器件有感性的认识，能简单的识别和测量；对万用表有一定的使用基础。光敏电阻第一次接触，对不同环境下物理量的测量在通用技术课堂上是第一次，需要正确的引导。学生有一定的物理电学基础，对简单的电路会做物理分析。但电路设计对他们来说有难度，需有步骤的从简单入手。学生会使用电烙铁，有一定的焊接基础。但把电路原理图反应到实际的安装调试中去对学生来讲需要一个适应及规范的过程，需要老师正确的引导及指导。

四、教学目标

1、能通过观察认识光敏电阻；

2、能利用万用表在不同光源环境下测量光敏电阻的物理量；

3、掌握光敏电阻在“光控灯”电路中的简单应用，了解其他常见应用；

4、通过测量、安装、调试，学会规范、安全使用工具，了解电子设计与制作的过程。

五、重点、难点

［重点］1、利用万用表在不同光源环境下测量光敏电阻的物理量；

2、掌握光敏电阻在“光控灯”电路中的应用

［难点］“光控灯”的设计、安装与调试

六、教学资源准备

光敏电阻、万用表、电烙铁、电源、斜口钳、其他电子元器件

七、设计思路

苏教版“认识常见的传感器”包括认识常见的传感器和知道传感器的作用两部分内容。

按照传统的教学设计，一般分为5个课时，前三课时是认识传感器，通过人体的五种感觉器官与传感器之间的对比，认识常见的传感器。通过小实验能用多用表检测传感器；后二课时是传感器的作用，通过对各种传感器应用方面案例的学习，知道传感器的作用及应用。但鉴于这一部分内容在教材中主要由图群的形式展现，比较直观，没有太多的教条，这为教师的教学设计提供了足够的空间。根据课标要求，以及学校实际情况，教者围绕“设计制作一个自动控制的小产品”专题性项目设计展开。在教学载体上，本段内容选择了CDS光敏电阻。传统的教学一般处理方法，介绍概念，实验测试，介绍案例，学生被动的接受，进而模仿、记忆，这与本轮教育改革的目标有点相驳。教者运用了STEM教育的理念设计了一个专题型的项目，通过生活中遇到的实际问题引出，结合科学、物理、数学、技术以及工程的知识形成最终的问题解决。同时，学生经过知识和方法的洗礼，让他们获得自己的问题，通过设计、制作、测试、完善、交流等完成自己的工程获得知识与能力的提高。具体设计思路如下图所示：

图一 “光敏电阻的认识和应用”设计思路图

八、教学过程

导入新课

分享问题：上周，物理组崔老师给了我一段led灯带，他希望我能帮他把这根灯带装进一个暗箱里，当暗箱门关上的时候，灯带能自动亮起来。于是，我们聊了一些关于灯和灯的控制问题，我们发现，随着人们对光线的要求和视觉的追求不断提高，灯的种类越来越多，而灯的控制依旧那么经典。今天，我们一起来重温经典，帮崔老师解决灯带的问题。

师：教室或者家里的灯一般怎么来实现控制？

生：开关。当有需要的时候打开或者关闭开关来实现对灯的控制。

师：有需要？崔老师的需要是什么？

生：暗箱门关上的时候灯亮，开着的时候灯灭。

师：门开或者关，对暗箱内部来说，是什么发生了变化？

生：光线

师：光线，很好。那我们能借助什么样的元器件来通过光线的改变来实现对灯带的控制？

生：光敏电阻

师：还能记得物理中提到过的光敏电阻，不错。今天，我就带着大家来探索下光敏电阻对灯带的控制问题。

设计分析：

新课导入部分采用了问题引入法，预设了一个与生活息息相关的实际问题。在预设问题以及后面可能出现的处理上，在充分考虑知识点的同时，体现了各学科知识的交叉与融合。如：灯、光敏电阻属于数学学科群所代表的物理知识；灯的种类、光线变化、视觉追求属于科学范畴；灯的控制、灯带的光控、暗箱属于技术范畴；而帮助崔老师实现问题的解决又是一个工程问题；当把这些知识点放到一起时，彼此之间只有相互融合去考虑才能达到最终的目的。这种以实际问题入手，通过多学科的交叉与融合解决实际问题的思路是通用技术所追求的方向。

教学片段1

师：同学们在课桌上找出如图一所示的电子元器件，它就是光敏电阻，大家仔细观察下，这个光敏电阻的结构，然后叙述下。

生：两根引脚连着电极，中间被一条弯弯曲曲的红色的线隔开

师：对，他有两个电极，电极下面有两个导线，就是同学们说的引脚，电极与电极之间由一段CDS光导电膜隔开，这层导电膜是光敏电阻的关键，它是一种半导体材料，在光线辐射作用下其导电率会发生改变。导电率发生变化，利用物理知识，其什么物理量发生了变化？

生：电阻。

师：怎么得来的？

生：R=ρL/S,光导电膜的长度和截面积始终保持不变，当它的导电率发生变化时，它的电阻也就发生了变化。

师：很好，那究竟会发生什么样的变化？有没有规律？我们下面一起来探究下。

图一 CDS光敏电阻的结构图

设计分析：

这段内容在教学设计上，采用引导-观察-引导-分析-探究的形式，让学生通过观察，知道CDS光敏电阻的内部结构；通过分析知道CDS光敏电阻的工作原理以及物理参数变化的形成。这对学生主动参与问题、自力更生解决问题有一定积极的意义。同时也摆脱了传统的教师教、学生听的模式。

学生活动1

不同环境下，利用万用表测量光敏电阻的阻值（同桌合作，记录测量数据）

环境1：教学光源环境下；

环境2：关闭光源的情况下；

环境3：模拟黑暗环境情况下。

表一  4组同学测量结果对照表

| 阻值变化 | 光照变化 | 环境 | 小组A | 小组B | 小组C | 小组D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ↓ | ↑ | 1 | 1.2KΩ | 1.6kΩ | 1.7KΩ | 2.3KΩ |
|  |  | 2 | 2.2KΩ | 3.5kΩ | 3.9KΩ | 5.5KΩ |
|  |  | 3 | 852KΩ | 889kΩ | 956KΩ | 1.2MΩ |

师：我们来观察一下刚才几组同学的汇报结果，大家看看有没有哪两组或者哪几个对照数据相同？

生：没有

师：为什么？

生：教室里每个点的光线都不一样。

师：很好，对。刚才我特意找了几组光照明显不一样的同学上来做了汇报。教室里各个点的关照都不一样，所以光敏电阻的测量结果一般都会不一样。接着，我们来找找规律，看看环境1、2、3的光线变化情况和光敏电阻的阻值变化情况，看看有没有规律？

生：环境1、2、3光线是越来越暗，光敏电阻的阻值是越来越大。

师：不错，那相应的光线变化和光敏电阻的阻值变化有什么样的关系？

生：光线越亮，电阻越小。

师：很好，光敏电阻的阻值大小随着光线越亮，其阻值大小越小；反之越大。那我们来看看能不能直接来控制灯？

设计分析：

这段教学内容相应的是了解光敏电阻的阻值变化与光线之间的关系，本来简单的一句话 “光敏电阻的阻值大小随着光线越亮，其阻值大小越小；反之越大”。在处理上，我相应地把它“复杂化”了，把物理知识与技术操作相结合，让学生通过操作、观察、分析得出相应结论。具体考虑有三：1、给出结论和学生自己探究得出结论是有区别的，就如“授人以鱼不如授人以渔”，想要培养学生独立解决问题的能力，学生必须掌握相应的方法才有可能；2、采用同桌合作学习的方法，一名同学使用万用表表棒与光敏电阻良好接触，另一名同学换档，改变环境光线和读书。要想得出准确的结论，离不开他们的合作与配合，可以提高学生间团结、合作学习的精神；3、这是一个知识点，也是一段测量操作活动，对学生工具的使用、动手能力培养有一定的促进作用。

教学片段2

图二  一般灯的控制              图三  光敏电阻直接替代开关的电路图

师：教室里灯的控制，如图二所示，一个220v的交流电源，一个接触开关就能实现控制。那我们能不能直接利用光敏电阻替代接触开关，让它实现自动控制呢？

生：不能

师：为什么不能？

生：光敏电阻跟开关不一样，它有内阻，有功耗以及额定的电压和电流要求，串到电路里会烧坏的。

师：对，光敏电阻确实有自身的参数要求。我们再假设一个极端，假如在光照强的情况下，光敏电阻阻值小，并且能小到0；在没有光线的情况下，光敏电阻的阻值大，并且能达到∞，这个时候能不能达到对灯的自动控制？

生：能。

师：能实现什么样的控制？是不是我们想要的自动控制？

生：有光，灯亮；没光，灯灭。不是我们想要的控制。

设计分析：

光敏电阻的应用不等同于开关量的应用，它的两个极端不是理想的“0”或者“∞”，不可能简单地串联到电路中去，即使我们能理想看待它，它也实现不了我们预设的要求。一方面要让学生意识到物理理论与技术处理之间的区别，光敏电阻的物理量一般只考虑电阻的变化，有光的时候多少，没有光的时候又是多少。而实际应该还要考虑到光敏电阻的额定的功耗、电流和电压。另一方面，光敏电阻阻值变化的量不能简单的转化成开关量。这是一个假设，是一个不正确的假设，可能也是学生正常的一种思考方式，是让学生寻找正确解决方法的一个过程。

教学片段3

图五  三极管开关电路           图六  光敏电阻开关电路

师：我们来看个曾经交流过的三极管的开关电路，如图所示，当电阻RP变大时，B点的电压会升高，当VB≧0.7v的时候，三极管就会处于导通状态，led就会亮；当VB≦0.3v的时候，三极管就会处于截止状态，led就不亮。可变电阻发生变化时，就能实现对led灯的控制。光敏电阻在不同的光线下，其电阻发生变化，这种电阻的变化能不能通过三极管的开关电路实现控制？

生：好像可以哦

师：怎么理解，说说呢？

生：可变电阻变大，led灯亮。光线变暗，光敏电阻变大，变大能让灯亮；反之，可变电阻变小，led灯不亮。光线变亮，光敏电阻变小，变小能让灯不亮。两者匹配，可以用光敏电阻直接替代可变电阻实现控制。

师：有点意思，我们替换试试。

设计分析：

三极管的开关电路，是把电阻量变化转化成开关量的“开”与“关”最常见的电路。这是这段内容的难点，是个技术问题，也是解决工程问题的根本。要学生掌握的不是单纯的如何利用光敏电阻来实现对led的控制，而是要学生掌握三极管开关电路的应用的方法。从而让学生从掌握单纯的知识点转变为掌握解决问题的方法。

学生活动2

计算偏置电阻R（课后）

条件：光线暗  Vb≧0.7v ，RL已知测量值  ，U=3v，

光线亮  Vb≦0.3v ，RL已知测量值  ，U=3v，

求：R的范围

设计分析：

这是一个技术难点，对技术人员来，偏置电阻一般都是靠经验和尝试来选择一个合适的电阻；对数学和科学学科范畴的学者来说，如果没有技术学科基础也是无从下手。经过光敏电阻的测量，我们知道光敏电阻在光线亮与暗的情况下的阻值大小，经过对三极管的开关电路的分析，也知道三极管“开”与“关”状态下的条件。把这些条件结合起来，利用数学的方法，我们就可以找到电阻R的范围，再利用经验，就很容易确定偏执电阻的值。这也是典型的学科交叉与融合。考虑到时间问题，让学生课后完成，帮助学成形成一般解决元器件选择的方法。

学生活动3

根据原理图安装调试“光控灯”电路

步骤：1、根据原理图安装元器件

2、调试

设计分析：

这段教学内容是纯粹的技术学科范畴的问题。对于高中生来说，技术的实现是我们普通高中学生陌生而感兴趣的问题。正确的方法，严谨的过程，合理的引导是帮助他们实现技术成功的基础。教师在此过程中，要适当帮助学生解决问题，使他们获得成功，建立起学生实现技术，解决问题的信心。

教学片段4

师：现在我们利用光敏电阻可以控制LED，要解决崔老师的问题，我们要把LED换成220V的灯带该如何改进电路？

生：……

师：把LED换成灯带根本的问题是什么？

生：需要的电压变了，变大，变交流……

师：那物理当中，有没有什么器件能利用小的电压或者电流控制大的电流或电压？

生：有，继电器

师：很好，我们用继电器替代LED，再利用继电器控制灯带，这样我们就能解决A老师的问题了，那我们来试试能不能成功。

设计分析：

这是帮助物理组崔老师解决问题的终点，也是数学学科群与技术学科群的一个交叉点，正确引导学生进行知识的交叉融合，使他们能通过自己的思考找到问题解决的方法，并通过实践获得最终的成功。

教学拓展

讨论1：光敏电阻控制LED灯的亮与灭，有光的时候三极管开关电路保持原状态，没光的时候三极管电路处在通的状态，实现对LED的控制，是一种没有光实现控制的电路。假如，我们需要有光实现控制，在开关电路的设计里有什么不同？如何实现？

讨论2：光敏电阻还可能应用到哪些场合？谈谈你们的创意？

设计分析：

这段教学内容是拓展知识、开阔学生眼界和承上启下的过程。讨论1，把问题再提升一个高度，对物理组A问题的解决，是一种方法，也是一个单一问题的解决方法，可能也是一种巧合。要想学生自己去发现光敏电阻控制问题和解决问题，那就需要更深一步引导学生转换角度思考问题，并形成相应的技术方法。这是知识积累和技术形成的必要过程。讨论2，

承上启下，让学生找到并形成新的问题，为学生单独通过STEM学科的交叉与融合，最终获取自己的成功做铺垫。

九、教学反馈

根据设计创意，确定一个“设计制作一个自动控制的小产品”，制定简单方案，下节课交流。

后续

设计控制电路、传动、整体结构，形成详细方案

交流完善方案

制作完成

测试

完善

整理资料

作品交流

设计分析：

这是一个新的开始，也是学生独立完成自己项目的一个过程。在此过程，学生会形成自己感兴趣的问题，独立清晰地定义和设计问题，通过收集和组织，应用前面的知识与方法，理解并最终运用到实际情况或新的问题中，形成独立解决问题的能力；在这过程中，他们将有机会创造性地运用科学、数学和技术的概念及其原理，并最终运用到工程设计领域中，完成自己的工程设计，培养他们的创新能力；学生在解决自己问题的同时，会了解真实的生活需求，学会运用设计、测试、再设计、交流等，形成自己的科学与技术的方法；过程中，学生会通过主动、自我鼓励地设定议程，来增加信心，并能够在特定的时间完成工作，培养自力更生、持之以恒、追求完美的品质。

十、教学反思

本节课的知识点主要由4个教学片段和3个学生活动组成，需要讲解的内容不多，但是每个教学片段或学生活动都或多或少地与学生的学习和生活相关，涉及科学、数学、技术与工程等多学科知识，学生需要有思考的过程。特别是学生活动中要规范操作方法和注意工具的使用安全，加上实际制作验证就显得时间比较紧张，有教师为了完成教学内容赶进度的感觉。在整体教学设计中，虽然运用了STEM教育的理念，强调多学科的交叉和融合，但是教者在非主教学课具备的知识有限，相互间融会贯通仍有欠缺，与STEM教育还是有一定的距离。本节课的学生工具使用和实际焊接操作比较多，由于一节课的时间是有限的，安排又很紧凑，给予学生的提示和指导较少，对于学生来说，操作起来难免会有盲目或者手忙脚乱的现象。教师在学生交流环节，往往对作品优秀、工艺熟练的学生关注较多，常常将他们的作品和经历展示出来，作为范例，而对于学生存在的问题，有的关注到了，有的则被忽略了，需要更好的调整教学内容和教学方法，想办法提高课堂效率，力争面向全体学生。