远距离输电电路分析及其他

朱建廉

摘要：在关于“远距离输电电路分析”的教学当中，不可避免的要涉及到升压变压器副线圈电压有效值、输电导线上的电压有效值和降压变压器原线圈电压有效值之间的关系认定问题。而若追究如是之问题的本质，实际上将聚焦于构成闭合回路的升压变压器副线圈、降压变压器原线圈和输电导线的电阻等三个部分究竟是纯电感还是纯电阻的问题。本文按照教学的实践运作过程有序的提出了上述问题，并以“附录”的形式给出了关于“纯电感外表下的纯电阻本质”的简要说明，阐明了相关说明于教学实践中能够影响受教育主体思维品质构建的相应功能。

关键词：远距离输电；远距离输电电路；远距离输电电路分析

1、远距离输电

由于电能的能源所在和电能的用户所在往往无法取得空间上的一致性，所以便自然的提出了所谓“远距离输送电能”的具体问题；由于输送电能的线路在输送电能的同时必然会消耗一部份电能，所以又现实的提出了所谓“控制输电时能耗”的技术问题。面对着“远距离输送电能”的具体问题，人们选择了在交变电路当中输送交变电流的能量形式；面对着“控制输电时能耗”的技术问题，人们采用了提高输电电压的智慧方法以对。

采用“高压输电”而“控制能耗”的基本原理如下所述，即：在输送功率P0恒定的前提下提高输电电压U，便可以减小输电电流I=P0/U；减小了流经输电导线的电流I，也便使得导线电阻R上所消耗的电功率P=I2R能够适当减少和得以有效控制。

2、远距离输电电路

尽管借助于变压器而采用“高压输电”方法确能实效性的控制输电线路上的能耗，但带来的新问题却是：被提高了的输电电压不能直接加在用户的用电器两端。为了解决“高压输电”带来的新问题，人们又在用户端再一次发挥变压器的作用而把被提高了的输电电压降低到用户所需要的数值。也就是说，能够有效控制能耗并能够满足用户需求的远距离输电电路通常由两部分组成，即：输电端借助于升压变压器把电压提高而输电，用户端借助于降压变压器把电压降低而供电。具体的远距离输电电路如下图所示，即

…

需要说明的是：输电线路上引起电能损耗的电阻，实际上是以弥散式分布方式而分布在漫长的输电导线上，但为了图示时的简洁性我们把弥散式分布在两条输电导线上的电阻以图中的R等效替代并集中在其中的一条输电导线上，在运用电阻定律而量化输电线路的总电阻时，应该以输送电能的距离之两倍来计算输电导线的总长度。

3、远距离输电电路分析

关于远距离输电电路的定量分析，这里不妨以一个具体的实例来呈现，即

例题：发电站的输出功率为104kW，输出电压为4kV，通过理想变压器升压后把电能输送到80km远处的用户处，再通过理想变压器把电压降低为220V而向用户供电。已知输电导线的电阻率为2.4×10-8Ωm，输电导线的横截面积为1.5×10-4m2，输电线路上损失的功率为输出功率的4%，求

（1）升压变压器的输出电压和输电线路上的电压损失；

（2）升压变压器和降压变压器原副线圈的匝数比。

分析：假设：升压变压器原副线圈的匝数、功率、电压、电流分别为n1和n2、P1和P2、U1和U2、I1和I2，降压变压器原副线圈的匝数、功率、电压、电流分别为n3和n4、P3和P4、U3和U4、I3和I4，输电导线的总电阻为R而输电导线总电阻上消耗的功率、损失的电压和通过的电流分别为PR、UR和IR。于是，对于理想的升压变压器和理想的降压变压器应有

U1U2=n1n2=I2I1          P1=P2          U3U4=n3n4=I4I3          P3=P4

对于输电导线电阻应有

PR=IR2R          UR=IRR

对于升压变压器的副线圈、输电导线、降压变压器的原线圈所构成的回路则又有

I2=IR=I3          U2=UR+U3          P2=PR+P3            （*）

根据电阻定律可计算输电线电阻为（注意导线总长度应为：2×80000m）

R=ρLS=2.4×10-8×2×800001.5×10-4Ω=25.6Ω

根据题设条件可知

P1=104kW          U1=4kV          PR=0.04P1

由此即可解得例题的相关设问而依次如下所给出，即

（1）升压变压器的输出电压和输电线路上的电压损失分别为

U2=80kV                  UR=3200V

（2）升压变压器和降压变压器原副线圈的匝数比分别为

n1n2=120                   n3n4=384011

4、远距离输电电路分析及其他

在把远距离输电问题的提出、远距离输电电路的设计、以及远距离输电电路的分析等依次呈现如上所述所给出之后，接下来就应该说一说已被本文标题所囊括的“其他”了。这里所要作进一步论述的“其他”，实际上就是上述分析过程中的（*）式所对应的内容。

首先说一说（*）式中所给出的电流关系。

对于（*）式中所给出的形如

I2=IR=I3                （1-0）

的电流关系来说，我们首先应该认定其所反应的是流经升压变压器副线圈、流经输电导线和流经降压变压器原线圈电流有效值之间的关系，其次我们还应该意识到与相应的电流有效值所对应的电流瞬时值应依次如

i2=2I2sin⁡（ωt+∅i2）            （1-1）

iR=2IRsin⁡（ωt+∅iR）           （1-2）

i3=2I3sin（ωt+∅i3）             （1-3）

所示。考虑到升压变压器的副线圈与降压变压器的原线圈通过输电导线串联而形成了一个闭合的回路，所以流经升压变压器副线圈的电流i2、流经降压变压器原线圈的电流i3、流经输电导线的电流iR等，不仅是相应的有效值应满足（1-0）所给出的相等关系，而且应该在

∅i2=∅iR=∅i3=0                      （1-4）

的基础上表现出相应的瞬时值也相同而如（1-5）式所示无疑，即

i2=2I2sinωt = iR=2IRsinωt = i3=2I3sinωt        （1-5）

接着说一说（*）式中所给出的功率关系。

对于（*）式中所给出的形如

P2=PR+P3                （2-0）

的功率关系来说，我们虽然可以从“能量守恒”的角度切入而予以认同，但我们还应该进一步考量的是：（2-0）式所反应的功率关系，究竟是意味着升压变压器的副线圈与降压变压器的原线圈通过输电导线串联所形成的回路中各个部分的电流有效值和电压有效值之间满足

I2U2=IRUR+I3U3            （2-1）

的关系，还是表示升压变压器的副线圈与降压变压器的原线圈通过输电导线串联所形成的回路中各个部分的电流瞬时值和电压瞬时值之间构成了

i2u2=iRuR+i3u3                （2-2）

的关系。

最后说一说（*）式中所给出的电压关系。

对于（*）式中所给出的形如

U2=UR+U3                 （3-0）

的电压关系来说，我们一方面可以在把（1-0）式代入（2-1）式的基础上直接得到关于升压变压器副线圈的电压有效值U2、输电导线上的电压有效值UR和降压变压器原线圈的电压有效值U3之间的关系认定而如（3-0）式所示，另一方面也可以在把（1-5）式代入（2-2）式的前提下形成关于升压变压器副线圈的电压瞬时值u2、输电导线上的电压瞬时值uR和降压变压器原线圈的电压瞬时值u3之间的关系认定而如（3-1）所示，即

u2=uR+u3                 （3-1）

我们应该能够意识到：由于升压变压器的副线圈和降压变压器的原线圈通过输电导线串联形成了闭合的回路，所以反应回路各部分电压瞬时值关系的（3-1）式将无条件成立，但反应回路各部分电压有效值关系的（3-0）式却将要受到回路各部分电路性质（即所谓纯电阻、纯电感和纯电容等性质）的影响与制约而不一定成立，除非回路中上述三个部分均可视作为纯电阻电路，或者回路中上述三个部分其电流瞬时值与电压瞬时值之间的相位差完全相同。具体来讲：由于

u2=2U2sin⁡（ωt+∅u2）            （3-2）

uR=2URsin⁡（ωt+∅uR）           （3-3）

u3=2U3sin（ωt+∅u3）             （3-4）

如果回路中上述三个部分均可视为纯电阻电路，或者回路中上述三个部分其电流瞬时值与电压瞬时值之间的相位差完全相同，即

∅u2=∅uR=∅u3=0        or        ∅u2=∅uR=∅u3=∅            （3-5）

则由（3-1）、（3-2）、（3-3）、（3-4）、（3-5）等式便可以共同保证（3-0）式的成立；如果将回路中输电线电阻视作为纯电阻电路而把回路中降压变压器的原线圈视作为纯电感电路，则将由于iR与uR的相位差为零和iR与uR的相位差为900，于是有

u2=uR+u3=2URsinωt+2U3cosωt=2UR2+U32sin⁡（ωt+∅）

上述关系式说明：此时反应升压变压器副线圈的电压有效值U2、输电导线上的电压有效值UR和降压变压器原线圈的电压有效值U3之间关系的（3-0）式并不成立，而应该修正为

U22=UR2+U32                （3-0/）

5、结语

在本文所述的内容当中，诸如“远距离输电”、“远距离输电电路”和“远距离输电电路分析”等内容，无疑是隶属于高中物理的教学要求和高考的考试范围以内的基本内容，而在“远距离输电电路分析及其他”的小标题下所阐述的“其他”内容，则显然已经超出了高中物理的教学要求而与高考的考试内容无涉。

早期的高中物理教材中呈现出了“电感和电容对交变电的相位影响”的相关内容，从而使得在“远距离输电电路分析”时关于升压变压器副线圈的电压有效值U2、输电导线上的电压有效值UR和降压变压器原线圈的电压有效值U3之间的关系认定问题上造成了一定的困难。所以，相应的教学处置总是需要多费一些口舌，在把上述两个线圈的“纯电感外表下的纯电阻本质”进行必要的诠释（参见附录）的基础上，方能够否定（3-0 /）式的错误关系并确立（3-0）式的正确关系。

当下的高中物理教材删去了“电感和电容对交变电的相位影响”的相关内容，这就使得在“远距离输电电路分析”时关于升压变压器副线圈的电压有效值U2、输电导线上的电压有效值UR和降压变压器原线圈的电压有效值U3之间的关系认定问题上免除了上述所示的纠结，因为同学们只会自然接受（3-0）式的关系而根本想不到还会因为相位的影响问题而存在着（3-0 /）式成立的可能。

然而，笔者总觉得通过删去“电感和电容对交变电的相位影响”的相关内容而让学生体会不到因为相位的影响问题而存在着（3-0 /）式成立的可能的相应做法，似乎有一点“掩耳盗铃”之嫌疑，而如是之做法对学生思维品质的影响也似乎不能够称作为十分的良性。所以，在教材的文本调整了呈现内容后，笔者仍然觉得应该在相应的教学处置中把相关的问题都说明白。因为，这种“捂着耳朵盗铃”和“蒙着葫芦摇晃”的相应做法，虽然不至于让学生在达成相应教学目标的问题上打折扣，虽然不至于让学生在应对相关升学考试的问题上出差错，但久而久之的于朦朦胧胧当中便自然而然的接受与认定重复性训练，实在是不能够对科学合理的思维品质的构建起到正面的积极影响。这也是笔者设立《远距离输电电路分析及其他》的标题撰文而特意说了些超出了教学要求和考试范围的“其他”内容之缘由，希望能够得到同行们在认识层面上的理解与认同和在操作层面上的响应与拷贝。

附录：关于“纯电感外表下的纯电阻本质”的教学处置

交变电路有三种不同的纯电路，即：纯电阻电路、纯电感电路和纯电容电路。纯电阻电路的电流与电压同相位；纯电感电路的电流相位落后于其电压相位900；而纯电容电路的电流相位则超前于其电压相位900。

在“远距离输电电路”中，升压变压器的副线圈和降压变压器的原线圈通过输电导线连接成闭合回路。该回路中的输电导线电阻当属于纯电阻电路无疑，而该回路中的两个电感线圈则其实也是纯电阻电路——是在“纯电感外表”下的表现出“纯电阻本质”的纯电阻电路。关于如是之认定，教学实践中笔者通常采用如下所述的分层次教学处置，即

第一，“可能性”的说明，即：“纯电感外表”可以表现出“纯电阻本质”，这就好像“担任国民党的要职”却可以“经营共产党的勾当”一样，而具备着实实在在的可能性。

第二，“相似性”的否定，即：两个电感线圈的电压瞬时值相位不可能与输电导线电阻的电压瞬时值相位存在着相同的相位差，除非它们和输电导线电阻一样都是纯电阻。

第三，“否定性”的诠释，即：如把两个线圈视为纯电感，则其与输电导线电压瞬时值存在900相位差的电压瞬时值无法满足环路电压为零的支持，所以线圈不是纯电感。

第四，“本质性”的确认，即：两个线圈把分配所得到的电能于瞬间转移至下一级电路中，输电导线电阻则把分配所得到的电能于瞬间转化为内能，所以都是纯电阻电路。